全站仪，源于欧洲的光机电技术，更优的设计，先进的测角编码技术， 稳定的合金轴系，带来高品质、高稳定的性能表现，实现1秒级精度，可应用于控制测 量、工业测量、隧道工程、形变监测。

# 高精度测距技术

通过内置八把自适应高频测尺与先进的相 位激光测距算法，可实现快速而精准的测距，满足 各种高等工程测量的精度需求。

5000米

1000米

棱镜测距

免棱镜测距

V

# 4CCD高精度测角技术

采用自主开发的四象限精密角度传感器架构，加成全局亚秒级高阶误差补偿算法，结合亚像素分辨光电解码、纳米级光 刻工艺绝对编码码盘，带来稳定可靠的一秒级测角精度。

# 同轴综合补偿

补偿器位于竖轴正上方，转动之间快速获得精准 补偿，同时利用CCD进行精准校核，补偿范围高 达4′，作业效率极高。

# 特级密珠轴系

使用定制的超高精度磨床精密加工技术 ，对 精挑细选的G3顶级钢珠进行数十道工序琢磨，打造出

可满足1″级仪器严苛需求的特级密珠轴系。

# 防护性能强大

优异的防护性能、强大的精密轴系电子补偿技术和高冗 余度测角解码算法，让全站仪置身于各种极端工程环境，测量都 能稳定可靠。

易用的人机交互

配备全功能操作面板、3.2寸高亮彩屏、间距舒适 的静音按键，让操控得心应手；内置多种常用测量程序，标 配蓝牙5.0，方便数据通信以及连接第三方APP。出众的硬件 配合出色的软件，使得效率倍增。

| 3.2寸大彩屏 | 圆角背光按键 | 自定义Fn 功能键 | 一键激光对中 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更大的屏幕显示更丰 富，观感更为舒适 | 圆润舒适的背光按键，夜 间作业得心应手 | 可供用户自定义的功 能键，打造个性化的 全站仪 | 独立 式激光对中按 键， 点触即发，迅速整平 |

机载测量软件

重复测量

道路测量

悬高测量

后方交会

## 点投影

坐标反算

坐标测量

放样测量

面积测量

偏心测量

对边测量

直线放样

# APP加持

支持通过蓝牙与地脉pad等软件连接，实现 智能全站仪的功能。

高等级工程可信赖的精度

l

### 道路

具有极好的测角精度、测 距精度与补偿器精度，适合高速公 路与高精度的轨道交通。

### 桥梁

测距表现优异，短距离测 距速度快，长距离精度高，适合桥 梁安装建设。

### 隧道

独特的测角技术，无惧粉尘与冷 凝，带激光指示与键盘背光，阿 尔法Tx 完全胜任隧道测量应用。

### 导线

具有稳定的测角精度与 测距精度， 一致性强，适用于导线 控制测量。

防污码盘设计，码盘在70%遮挡的 情况下，仍可以精确测角。

配置在线供电与调试功能，方便监 测与系统集成应用。

配置清单

主机                            X1

电池                            X2

充电器                        X1

工具袋                        X1

入门手册                    X1

保修卡                        X1

合格证                        X1

U盘                             X1

RP60反光片               X1

RP30反光片               X1

物镜盖                        X1

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 望远镜 | 成像 | 正像 |
|  | 放大倍率 | 30x |
|  | 视场角 | 1°30′ |
|  | 最短视距 | 1 . 7m |
|  | 分辨力 | 2 . 8″ |
| 角度测量 | 精度 | 1″ |
|  | 测角方式 | 绝对编码式 |
|  | 最小显示单位 | 0 . 2″ |
| 距离测量 | 测程 | 反射片 200m |
|  |  | 单棱镜 5000m |
|  |  | 免棱镜 1000m |
|  | 精度 | 反射片 ±（0.5mm + 1 × 10-6 ×D） |
|  |  | 棱镜精测 ±（1mm + 1 × 10-6 ×D） |
|  |  | 免棱镜 ±（3mm + 2 × 10-6 ×D） |
|  | 测量时间 | 精测：0 . 7s 快测：0 . 5s 跟踪：0 . 3s |
|  | 最小显示 | 精测、跟踪:0 . 1mm |
| 倾斜补偿器 | 补偿方式 | 双轴型 |
|  | 补偿范围 | ±4′ |
|  | 补偿分辨率 | 1″ |
| 激光对中器 | 精度 | 1 . 5mm/仪器高1 . 5m时 |
|  | 波长 | 635nm |
|  | 安全分类 | Class2 |
|  | 输出功率 | 0 . 7 - 1 . 0nw |
| 水准器 | 管状水准器 | 30″/2mm |
|  | 圆形水准器 | 8′/2mm |
| 键盘 | 显示屏 | 3 . 2寸 彩屏 |
|  | 键盘按键 | 26个 |
|  | 键盘背光 | 有 |
| 通讯 | 接口方式 | USB、蓝牙 |
|  | 内存数据点数 | 40000 |
| 电源 | 主机电源 | 电池 2600mAh锂电池 |
|  |  | 低电压报警蜂鸣 报警10min后关机 |
|  | 工作时间 | 测角 25h |
|  |  | 测距+测角 20h |
| 环境指标 | 工作温度 | - 20℃ ~ +50℃ |
|  | 储存温度 | - 30℃ ~ +55℃ |
|  | 防水防尘 | IP65 |

*以上技术 参 数以 实 际产 品 为 准，公司保留更改产品设计与规划的权利。